BOUNDARY COAT

ρ-01  |  Costume & Apparel Manufacturing Specification

Concept illustration — design intent only / manufacturing details are governed by this specification.

用途：都市着用・撮影・イベント対応ロングシェルコート

基準着用者：幕島翔子リファレンスサイズ

文書状態：v1.0 発注検討・初回トワル依頼用

発行日：2026年8月27日

# 0. 文書の位置づけ

重要 本書は初回見積・パターン検討・トワル制作のための仕様原案である。生地銘柄、ファスナー実寸、芯地、縫製仕様、洗濯表示はサンプル承認と制作会社の技術提案を経て確定する。生成画像は意匠説明用であり、そのまま型紙として使用しない。

| 状態 | 意味 |
| --- | --- |
| FIXED | ブランド意匠として原則維持する |
| PROVISIONAL | 初回トワル用の暫定値 |
| VENDOR PROPOSAL | 制作会社から代替案・実装案を提示 |
| APPROVAL REQUIRED | 実物サンプル承認後に確定 |

# 1. 制作目的

ρ me Collection 01の主力商品「ρ-01 BOUNDARY COAT」を、実際に着用可能なロングシェルコートとして試作・発注するため、意匠、寸法、材料、構造、試験、検品条件をまとめる。モード的な輪郭と都市環境での実用性を両立し、撮影だけでなく歩行、着席、公共交通機関での移動に耐える仕様とする。

## 1-1. デザイン原則

黒95％・くすみ金5％。金は動作時または近接時だけ見える。

外観は静かで構築的。タクティカル装備、軍装、サイバー衣装へ寄せない。

身体を締め上げず、内部調整で輪郭だけを変える。

特定ブランドの完成品を複製せず、一般的構造要素を独自に組み直す。

# 2. 意匠資料

Figure 1. 着装イメージ。質感・比率・金色の露出量を示す。

## 2-1. 優先順位

| 優先度 | 要素 | 扱い |
| --- | --- | --- |
| A | 高いファネルカラー | 顔・顎へ干渉しない範囲で維持 |
| A | 黒95％／金5％ | 金の常時露出を増やさない |
| A | 非対称前端 | 襟付近でずらし、胴部は製造可能な直線へ収束 |
| A | 背面金色ガセット | 歩行時のみ見える |
| B | 止水・透湿性能 | 予算と工場設備により同等性能案を許容 |
| B | 完全シーム処理 | 都市用途の範囲で部分処理案を比較可 |

# 3. 基準着用者採寸

幕島翔子衣装制作仕様書v1.0のリファレンス値を流用する。実発注時は着用者本人を再採寸し、身体寸法と製品仕上がり寸法を混同しない。

| 項目 | 身体寸法 | 備考 |
| --- | --- | --- |
| 身長 | 161.0cm | 靴なし |
| バスト | 83.0cm | 水平周囲 |
| アンダーバスト | 68.0cm | 水平周囲 |
| ウエスト | 60.0cm | 自然ウエスト |
| ヒップ | 87.0cm | 最大周囲 |
| 背肩幅 | 38.5cm | 背面肩先間 |
| 肩幅 | 36.5cm | 前面肩先間 |
| 袖丈 | 55.0cm | 肩先〜手首 |
| 二の腕 | 25.0cm | 最大周囲 |
| 手首 | 14.5cm | 骨直上 |
| 首周り | 31.0cm | 首付け根 |

採寸更新条件 着用者変更、体型変動±2cm超、厚手衣類を標準インナーとする場合は再採寸する。

# 4. 製品仕上がり寸法（Sample 01）

| 部位 | 寸法 | 許容差 | 設計意図 |
| --- | --- | --- | --- |
| 後中心着丈 | 118.0cm | ±0.7cm | 身長161cmでミッドカーフ |
| 肩幅 | 48.0cm | ±0.7cm | ドロップショルダー |
| 胸囲 | 116.0cm | ±1.0cm | 厚手インナー対応 |
| ウエスト囲・開放 | 110.0cm | ±1.0cm | 内部コードで調整 |
| 調整範囲 | 82–104cm | 参考 | 身体締付け用途ではない |
| ヒップ囲 | 124.0cm | ±1.0cm | 歩行・着席余裕 |
| 裾囲 | 176.0cm | ±1.5cm | 控えめAライン |
| 袖丈 | 52.0cm | ±0.7cm | 落ちた肩先から |
| 裄丈 | 76.0cm | ±0.7cm | 後中心首〜袖口 |
| 上腕囲 | 40.0cm | ±0.8cm | 二枚袖 |
| 袖口囲 | 30.0cm | ±0.5cm | 手袋着用可 |
| 前襟高 | 13.0cm | ±0.5cm | 顎干渉回避 |
| 後襟高 | 15.0cm | ±0.5cm | 形状保持 |
| 前開き長 | 約112cm | 型紙後確定 | 逆開き |
| 背面ベント | 45.0cm | ±0.7cm | 膝付近から開放 |
| ポケット口 | 19.0cm | ±0.5cm | 左右同位置 |
| ポケット深さ | 24.0cm | ±0.5cm | スマートフォン対応 |

## 4-1. 縫い代

一般1.2cm、襟・見返し1.0cm、脇・袖下の調整しろ各2.0cm、背面ベント2.5cm、裾4.0cmを暫定値とする。工場標準とシーム処理方法により調整可。

# 5. 正面・背面平絵

Figure 2. 技術平絵原案。最終型紙・CADは制作会社が再作図する。

平絵の優先関係 本文の寸法・構造指示と平絵が矛盾する場合は、制作前に質問票を提出し、依頼者承認を得る。推測で変更しない。

# 6. ディテール構造

Figure 3. 構造可視化図。番号は以下の仕様項目に対応する。

| No. | 部位 | 仕様 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ファネルカラー | 外襟・内襟・薄手補強芯。顎への接触と折れを試着確認。 |
| 2 | 前開き | 5号逆開き止水ファスナー、内側ストームフラップ、金パイピング。 |
| 3 | ポケット | 左右19cm、ファスナーを外観から隠し、袋布深さ24cm。 |
| 4 | ウエスト | 内側トンネル、2mmコード、小型ストッパー。外へ垂らさない。 |
| 5 | 二枚袖 | 肘を軽く曲げた立体形状。腕上げ時の裾引き上がりを抑える。 |
| 6 | 背面ベント | 黒の重なり内側に金色防風ガセット。閉止時の金露出を最小化。 |

# 7. カラー・材料性能

| 名称 | 画面確認値 | 用途 | 承認方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| Boundary Black | #171717 | 表地・ファスナー・糸 | 実物スワッチ |
| Muted Gold | #A78032 | パイピング・ベント内側・引き手 | 屋内外照明で確認 |
| Paper Cream | #FAF8F2 | 下げ札・資料 | 印刷校正 |

## 7-1. 表地要求

| 項目 | 要求値・方針 | 状態 |
| --- | --- | --- |
| 構造 | 70–80D相当、3層ナイロン系を第一候補 | VENDOR PROPOSAL |
| 目付 | 130–170g/m² | PROVISIONAL |
| 外観 | 低光沢、ドライタッチ、純黒より柔らかい黒 | FIXED |
| 耐水圧 | 10,000mm以上を目安 | VENDOR PROPOSAL |
| 透湿性 | 10,000g/m²/24h以上を目安 | VENDOR PROPOSAL |
| 撥水 | PFASを意図的に添加しない仕様を優先 | APPROVAL REQUIRED |
| 裏面 | 摩擦音と肌当たりが少ないトリコット系 | APPROVAL REQUIRED |

GORE-TEX等の商標素材は本書では指定しない。供給条件、ライセンス、工場設備、シーム処理適合性を含む提案を受け、必要性能と予算で決定する。

# 8. 暫定BOM（材料・副資材）

| 品目 | 仕様 | 数量／用尺 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表地 | 幅150cm想定 | 4.5m | マーキング後再計算 |
| 金色別布 | 高密度ポリエステル | 0.5m | ガセット・パイピング |
| ポケット袋布 | 薄手耐摩耗ナイロン | 0.6m | 左右 |
| 接着芯 | 薄手、表地適合品 | 0.8m | 襟・前端 |
| 補強テープ | ファスナー・口布用 | 3.0m | 剥離試験 |
| シームテープ | 表地適合品 | 約18m | 処理範囲で変動 |
| 前ファスナー | 黒、5号、止水、逆開き | 1本 | 約112cm、型紙後確定 |
| ポケットファスナー | 黒、止水、20cm | 2本 | 左右 |
| ウエストコード | 黒、約2mm | 1.2m | 内側 |
| コードストッパー | 小型、黒 | 2個 | 左右 |
| 縫製糸 | 高強度ポリエステル、黒 | 1式 | 番手は工場提案 |
| ブランドネーム | 黒地・金糸 ρ me | 1枚 | 襟下内側 |
| サイズネーム | 01 | 1枚 | ブランドネーム下 |
| 品質表示 | 組成確定後 | 1枚 | 日本国内販売想定 |

# 9. 型紙パーツ・縫製構造

| パーツ | 裁断数 | 材料 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 左右前身頃 | 各1 | 表地 | 非対称前端 |
| 後中心パネル | 左右各1 | 表地 | 中心ベント |
| 後脇パネル | 左右各1 | 表地 | 立体形状 |
| 前袖／後袖 | 左右各1 | 表地 | 二枚袖 |
| 外襟／内襟 | 各1 | 表地＋芯 | 芯地試験 |
| 左右前見返し | 各1 | 表地 | 前端補強 |
| ストームフラップ | 1 | 表地 | ファスナー内側 |
| ポケット袋布 | 左右各2 | 袋布 | ファスナー補強 |
| コードトンネル | 2 | 薄手布 | 内側左右 |
| ベント持ち出し | 左右各1 | 表地 | 重なり量確認 |
| 金色ガセット | 1 | 金色別布 | 常時露出不可 |
| 金色パイピング | 1本 | 金色別布 | 仕上幅1.5–2.0mm目安 |

## 9-1. 縫製方針

主要縫合は本縫いを基本とし、表地メーカー推奨の針・糸・テープ条件を優先する。

前ファスナーは襟部で位置をずらし、胸下から裾まではほぼ直線として交換可能性を確保する。

コード端末、ポケット口、ベント上端は閂止めまたは同等補強を行う。

シームテープは洗濯・屈曲・低温後の剥離をサンプルで確認する。

# 10. トワル・サンプル工程

| 段階 | 目的 | 提出物 | 承認条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. 質問票 | 矛盾・代替案整理 | 質問一覧、概算見積 | 未回答事項の合意 |
| 1. 半身トワル | 襟・肩・袖・丈確認 | 生成り仮布、写真 | 補正指示承認 |
| 2. 全身トワル | 歩行・着席・ベント確認 | 仮布全体、動画 | 主要寸法確定 |
| 3. 素材サンプル | 色・光沢・音・剥離確認 | 黒2–3種、金2種 | 実物スワッチ承認 |
| 4. 先上げ | 本番同等の一着 | 製品、測定表 | 検品合格 |
| 5. 最終 | 修正反映 | 製品、予備資材 | 納品検品合格 |

## 10-1. トワル重点確認

襟が顎、頬、後頭部へ継続接触しない。

腕を前方90度、側方90度へ上げても裾が過度に持ち上がらない。

着席時に逆開きファスナーを下から開けられる。

背面ガセットが歩行時に開き、静止時は金の露出が抑えられる。

ウエスト調整を最小にしても呼吸・着席を妨げない。

# 11. 着用性・安全性

| 試験 | 方法 | 合格基準 |
| --- | --- | --- |
| 歩行 | 屋内20分＋階段昇降 | 裾踏み、引っ掛かり、ベント裂けなし |
| 着席 | 椅子30分 | 腹部圧迫、襟干渉、ファスナー波打ちが許容範囲 |
| 腕動作 | 前後・側方・頭上を各10回 | 袖口、脇、肩に著しい突張りなし |
| ファスナー | 全開閉50往復 | 噛み、脱落、著しい塗装剥離なし |
| コード | 最大・最小調整20回 | ストッパー滑り、端末抜けなし |
| ポケット | 500gを30分保持 | 口布変形、袋布破断なし |
| 散水 | 仕様に応じ簡易散水 | 主要部から即時浸水なし |
| 視認性 | 屋内・屋外・フラッシュ | 金が黄色／舞台衣装風に見えない |

安全上の禁止事項 首周りへ締付けコードを設けない。外側へ長いコードループを露出しない。硬質金属装飾や鋭利な引き手を追加しない。

# 12. 検品基準

| 分類 | 確認項目 | 基準 |
| --- | --- | --- |
| 寸法 | 第4章の測定点 | 記載許容差内 |
| 外観 | 左右、縫い目、パッカリング | 正面1.5mから著しい歪みなし |
| 色 | 表地ロット、金別布 | 承認スワッチとの差異が許容範囲 |
| 前開き | ファスナー、パイピング | 滑らかに作動し、金線幅が均一 |
| 襟 | 自立、肌当たり | 折れ、芯浮き、継続接触なし |
| ポケット | 位置、口、袋布 | 左右差5mm以内、内容物落下なし |
| ベント | 閉止、開放 | 静止時は金露出を抑え、歩行時に展開 |
| シーム処理 | 浮き、剥離、気泡 | 目視で連続欠陥なし |
| 表示 | ブランド、サイズ、品質 | 向き・内容・縫付け位置が正しい |
| 清潔 | 糸屑、汚れ、臭気 | 納品時に残留なし |

## 12-1. 不適合時

軽微な糸始末等は補修後再検品。寸法逸脱、表地損傷、ファスナー不良、シームテープ剥離、色ロット不一致、意匠A要素の変更は依頼者承認なしに出荷しない。

# 13. 品質表示・取扱い表示

日本国内販売を想定し、家庭用品品質表示法および繊維製品品質表示規程に沿って、組成、取扱い表示、表示者名・連絡先等を確定する。取扱い記号はJIS L 0001に基づき、最終素材と縫製サンプルの試験結果から決定する。

| 項目 | 現時点 | 確定タイミング |
| --- | --- | --- |
| 組成表示 | 未確定 | 表地・別布・袋布採用時 |
| 洗濯記号 | 未確定 | 製品洗濯試験後 |
| 表示者 | 未確定 | 販売主体決定時 |
| 原産国 | 未確定 | 縫製工場決定時 |
| 注意表示 | 柔軟剤・漂白・高温等を試験 | 先上げ承認時 |

洗濯表示を先に決めない理由 同じ外観でも、膜材、接着芯、シームテープ、金別布、ファスナーの組合せで可能な処理が変わる。記号はデザインではなく試験結果から決定する。

# 14. 代替案・トレードオフ

| 項目 | A：高仕様 | B：標準推奨 | C：簡略化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表地 | 高性能3L＋全面処理 | 3L＋主要部処理 | 撥水2L／非防水 |
| 前開き | 特注色止水ファスナー | 既製黒止水＋金パイピング | 通常コイルファスナー |
| ガセット | 耐候金色別布 | 高密度金色別布 | 金色プリント |
| 縫製 | 全面シームテープ | 肩・袖・前後中心中心 | シーム処理なし |
| 想定用途 | 雨天移動対応 | 都市・イベント | 撮影・晴天中心 |
| 概算影響 | 高 | 中 | 低 |

推奨はB案。A案は工場設備と素材調達条件を確認して判断する。C案でも黒95％・金5％、ファネルカラー、非対称前端、背面ガセットは維持する。

## 14-1. 概算予算枠

| 工程 | 暫定レンジ（税込前） | 備考 |
| --- | --- | --- |
| パターン・トワル | ¥80,000–180,000 | 補正回数で変動 |
| 材料・副資材 | ¥40,000–120,000 | 商標素材・特注金具で増加 |
| 縫製・シーム処理 | ¥120,000–300,000 | 設備・仕様で変動 |
| 合計目安 | ¥240,000–600,000 | 一点試作、見積優先 |

# 15. 納期・承認・変更管理

| マイルストーン | 目安 | 承認者 |
| --- | --- | --- |
| 質問票・見積 | 依頼後1–2週 | 依頼者 |
| 半身トワル | 発注後2–4週 | 依頼者 |
| 全身トワル補正 | 1–2週 | 依頼者＋パタンナー |
| 素材承認 | トワル並行 | 依頼者 |
| 先上げ | 素材承認後4–8週 | 依頼者 |
| 最終補正・納品 | 承認後2–4週 | 依頼者 |

色・素材・意匠A要素の変更は写真だけでなく、可能な限り実物見本で承認する。

口頭変更は変更票へ記録し、対象図、寸法、費用、納期影響を明記する。

納期優先で簡略化する場合も、第14章B/C案のどこへ移行するかを合意する。

## 15-1. 支払条件（例）

着手40％、トワル承認30％、納品検品後30％を例とする。実際の条件は制作会社見積・規約を優先し、材料手配後のキャンセル費用を事前確認する。

# 16. 知的財産・使用条件

ρ me、ロゴ、幕島翔子、BOUNDARY COATの企画・キャラクター意匠は依頼者側の創作物として扱う。

制作会社既存の型紙ノウハウ、縫製技術、汎用構造は制作会社に帰属しうるため、契約で区分する。

本書の生成画像は意匠説明用。第三者ブランドの型紙・ロゴ・固有機構を複製する指示ではない。

制作実績としての写真公開、展示、SNS掲載は事前承認制とする。

量産、二次販売、別サイズ展開、データ譲渡の範囲を見積前に確認する。

## 16-1. NDA

未公開コレクションとして扱う場合、素材・型紙・試作写真・価格・公開予定日を対象とする守秘条項を別途締結する。

# 17. 制作会社への依頼文

送付用ドラフト ρ me Collection 01「ρ-01 BOUNDARY COAT」の一点試作について、見積および制作可否をご相談します。本書は初回トワル依頼用の仕様原案です。平絵・寸法・材料性能を確認のうえ、製造上の矛盾、推奨代替材料、必要な仕様変更、トワル回数、概算費用、納期をご提示ください。特に高い襟、逆開き前ファスナー、二枚袖、内側ウエスト調整、背面金色ガセットの実装可否を重点確認したいと考えています。生成画像は意匠説明用であり、最終型紙・CAD・縫製仕様は貴社技術提案を基に確定します。

## 17-1. 見積回答で求める項目

パターン、トワル、材料、縫製、シーム処理、送料の内訳

A／B／C案ごとの価格差と性能差

必要な採寸、試着回数、修正回数

工場設備で対応できない箇所と代替案

素材スワッチ提出可否

型紙・CAD・残布・予備資材の納品範囲

支払条件、キャンセル条件、納期

# 18. 添付物・改訂履歴

| 添付 | 内容 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| A | 着装ファッションイラスト | 外観・比率・金色露出 |
| B | 正面・背面平絵 | 基本構造 |
| C | 六部位ディテール図 | 構造理解・質問整理 |
| D | 幕島翔子基準採寸 | サンプルサイズ |
| E | 素材スワッチ | 工場提案後に追加 |

## 18-1. 改訂履歴

| 版 | 日付 | 内容 | 状態 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-27 | 発注検討・初回トワル依頼用。意匠、寸法、材料、BOM、試験、見積条件を統合。 | CURRENT |

最終注記 この文書は服飾未経験者がAIを利用して作成した発注原案である。実製作ではパタンナー、縫製技術者、素材供給者の確認を必須とし、人体安全・法定表示・量産品質を専門家の判断で確定する。